T/CQRA XXXX—XXXX

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

团体标准

| ICS | 03.220.50 |
| --- | --- |
| CCS | V 53 |

低空飞行综合管理服务系统 低空飞行活动申报流程

Integrated low-altitude flight management service system - Declaration process of low-altitude flight activities

重庆市无线电和低空信息产业协会  发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 通用要求	2

5 有人驾驶航空器飞行活动申报流程	3

5.1 一般要求	3

5.2 飞行空域申请	3

5.3 飞行任务申请及备案	3

5.4 飞行计划申请	4

5.5 起飞申请	4

5.6 起飞报告	5

5.7 结束报告	5

6 无人驾驶航空器飞行活动申报流程	5

6.1 一般要求	5

6.2 飞行活动申请	5

6.3 备案	6

6.4 起飞确认	6

6.5 起飞报告	6

6.6 结束报告	6

附录A（规范性）飞行活动申报流程图	7

参考文献	9

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由重庆市无线电和低空信息产业协会提出并归口。

本文件起草单位：航天时代低空科技有限公司、XX。

本文件主要起草人：XX。

低空飞行综合管理服务系统 低空飞行活动申报流程

范围

本文件规定了低空飞行活动申报流程的通用要求、有人驾驶航空器飞行活动申报流程、无人驾驶航空器飞行活动申报流程。

本文件适用于在重庆市通过低空飞行综合管理服务系统开展的低空飞行活动的申报。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38152—2019  无人驾驶航空器系统术语

MH/T 4007  民用航空空中交通服务报文格式

术语和定义

GB/T 38152—2019规定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 低空飞行综合管理服务系统  integrated low-altitude flight management service system

由地方政府建设的，作为国家有人和无人驾驶航空器一体化综合监管服务平台的组成部分，对航空器实施动态监管与服务的平台。

- 无人驾驶航空器  unmanned aerial vehicle

没有机载驾驶员、自备动力系统的航空器。

[来源：GB/T 38152—2019，2.1.1]

- 有人驾驶航空器  manned aerial vehicle

搭载至少一名机组人员的，由飞行员在机舱内直接操控或监控飞行的航空器。

- 低空飞行活动  low-altitude flight

在真高 3000 米以下的空域进行的飞行活动。

- 长期飞行活动  long-term flight activity

在固定空域内实施的常态飞行活动。

- 飞行管理部门  flight management authority

负责低空飞行活动相关申请和审批管理的机构。

低空服务提供方  low-altitude service provider

经相关飞行管理部门委托后，提供飞行活动申请服务的服务提供方。

融合飞行  fusion flight

无人驾驶航空器与有人驾驶航空器同时在同一空域内的飞行。

管制空域  controlled airspace

地方政府公布的微型、轻型、小型无人驾驶航空器管制空域。

特殊飞行任务  special flight mission

指航空器进入空中危险区、空中限制区执行有人驾驶航空器飞行任务的，或从事涉及军事设施的航空摄影或者遥感物探飞行的，或从事涉及重要政治、经济目标和地理信息资源的航空摄影或者遥感物探飞行的。

一般飞行任务  general flight mission

除特殊飞行任务以外的有人飞行活动。

通用要求

低空服务提供方应根据与飞行管理部门签订的协议，代为审批飞行活动申请。

不在4.1中规定的低空服务提供方审批范围内的，低空服务提供方应对申请信息进行审核，对飞行活动申请提出调整建议，提交飞行管理部门审批，低空服务提供方将审批结果通知申请单位或个人。

低空服务提供方应提供线上申报或线下申报方式，线上可通过网上业务平台或手机app等渠道提出飞行活动申请。

有长期、特殊飞行活动需求的机构类运行人或者相关管理机构，可与低空服务提供方签订飞行活动申请服务协议或者合同。

融合飞行的飞行活动申请应满足以下要求：

- 属于下列情形之一的，应通过低空服务提供方向飞行管理部门申请，经飞行管理部门批准，可以进行融合飞行：

  - 根据任务或者飞行课目需要，警察、海关、应急管理部门辖有的无人驾驶航空器与本部门、本单位使用的有人驾驶航空器在同一空域或者同一机场区域的飞行；

  - 取得适航许可的大型无人驾驶航空器的飞行；

  - 取得适航许可的中型无人驾驶航空器不超过真高300米的飞行；

  - 小型无人驾驶航空器不超过真高300米的飞行；

  - 轻型无人驾驶航空器在适飞空域上方不超过真高300米的飞行。

- 属于下列情形之一的，进行融合飞行无需经飞行管理部门批准：

  - 微型、轻型无人驾驶航空器在适飞空域内的飞行；

  - 常规农用无人驾驶航空器作业飞行活动进行融合飞行。

针对需要协调的、空中不明情况、违反飞行管制规定的，组织飞行活动的单位或个人应当服从飞行管理部门的指令。

组织飞行活动的单位或个人可在起飞前撤销飞行活动申请。

有人驾驶航空器飞行活动申报流程

一般要求

有人驾驶航空器飞行活动（以下简称“有人飞行活动”）申报流程见图A.1。

从事有人飞行活动的单位或个人实施飞行前，应通过低空服务提供方向飞行管理部门提出飞行活动申请，经批准后方可实施。

飞行空域申请

从事有人飞行活动的单位或个人使用机场飞行空域、航路、航线，应按照国家有关规定通过低空服务提供方向飞行管理部门提出申请,经批准后方可实施。

从事有人飞行活动的单位或个人，根据飞行活动要求，需要划设临时飞行空域的，应通过低空服务提供方向飞行管理部门提出划设临时飞行空域的申请。

划设临时飞行空域的申请应当包括下列内容：

- 临时飞行空域的水平范围、高度；

- 飞入和飞出临时飞行空域的方法；

- 使用临时飞行空域的时间；

- 飞行活动性质；

- 其他有关事项。

划设临时飞行空域的申请，应当在拟使用临时飞行空域7个工作日前通过低空服务提供方向飞行管理部门提出。低空服务提供方代为审批的应当在拟使用临时飞行空域3个工作日前作出批准或者不予批准的决定，并通知申请单位或个人。

因飞行任务的要求，需要延长临时飞行空域使用期限的，应通过低空服务提供方报经批准该临时飞行空域的飞行管理部门同意。

飞行任务申请及备案

特殊飞行任务申请及备案

执行特殊飞行任务的单位或个人应提前 20 个工作日通过低空服务提供方向飞行管理部门进行特殊任务申报，并提交以下申报材料，保证材料的真实有效性：

- 特殊通用航空飞行任务申请，申请应说明：

  - 飞行任务来源及性质；

  - 拟使用通用航空器的型号、数量和机号；

  - 作业期限；

  - 拟使用的机场或者临时起降场；

  - 作业区域、航线及飞行高度；

  - 拟执行飞行任务的作业区域、作业航线示意图。

- 飞行任务的作业合同或任务书；

- 资质符合性承诺书；

- 飞行管理部门认为必要的其他材料。

申请单位或个人持特殊飞行任务审批件，向飞行管理部门申请空域。

申请单位或个人持特殊飞行任务审批件、空域批复件，向任务所在地飞行管理部门进行任务信息备案。

一般飞行任务备案

一般飞行任务，由申请单位或个人通过低空服务提供方向飞行任务所在地的飞行管理部门进行一般飞行任务信息备案。跨区的一般飞行任务，由申请单位或个人通过低空服务提供方分别向任务所在地的飞行管理部门进行一般飞行任务信息备案。

一般飞行任务应提前 5 个工作日通过低空服务提供方向飞行管理部门进行任务信息备案。

一般飞行任务申请单位或个人应提交以下备案材料，并保证材料的真实有效性：

- 通用航空飞行任务信息备案表；

- 飞行任务的作业合同或任务书；

- 资质符合性承诺书；

- 飞行管理部门认为必要的其他材料。

飞行计划申请

特殊飞行任务申请单位或个人持特殊飞行任务审批件、空域批复件、任务信息备案表，通过低空服务提供方向飞行管理部门提出飞行计划申请。

一般飞行任务申请单位或个人应持空域批复件、任务信息备案表，通过低空服务提供方向飞行管理部门提出飞行计划申请。

飞行计划申请应当包括下列内容：

- 飞行单位；

- 飞行任务性质；

- 机长（飞行员）姓名、（呼号）和空勤组人数；

- 航空器型别和架数；

- 通信联络方法和二次雷达应答机代码；

- 起飞、降落机场和备降场；

- 预计飞行开始、结束时间；

- 飞行气象条件；

- 航线、飞行高度和飞行范围；

- 其他特殊保障需求。

飞行计划申请应当在拟飞行前1天15时前提出；低空服务提供方代为审批的应当在拟飞行前1天21时作出批准或者不予批准的决定，并通知申请单位或个人。

执行紧急救护、抢险救灾、人工影响天气或者其他紧急任务的，可以提出临时飞行计划申请。临时飞行计划申请最迟应当在拟飞行1小时前提出；低空服务提供方代为审批的应当在拟起飞时刻15分钟前作出批准或者不予批准的决定，并通知申请单位或个人。

在划设的临时飞行空域内实施有人飞行活动的，可以在申请划设临时飞行空域时一并提出15天以内的短期飞行计划申请，不再逐日申请；但是每日飞行开始前和结束后，应当及时通过低空服务提供方向飞行管理部门报备。

使用临时航线转场飞行的，其飞行计划申请应当在拟飞行2天前通过低空服务提供方向当地飞行管理部门提出；低空服务提供方代为审批的应当在拟飞行前1天18时前作出批准或者不予批准的决定，并通知申请单位或个人，同时按照规定通报有关单位。

起飞申请

- 航空器驾驶员或者其代理人应按照规定时间在航空器起飞前向起飞机场的空中交通服务报告室提交经批准的飞行计划（领航计划申请表），其内容应符合MH/T 4007的要求。

起飞报告

离场航空器驾驶员应当向塔台管制单位或者进近管制单位作出以下请示：

- 请求放行许可、开车、滑行；

- 请求进入跑道；

- 请求起飞；

- 上升到第二等待高度层前，或者飞离塔台管制单位管制空域时，报告飞行高度。与进近管制单位联络并且取得飞离该空域的指示；

- 应当向进近管制单位报告飞离进近管制空域的时间、飞行高度以及与区域管制单位联络的情况。

未经批准而降落在非预定机场的航空器，应由驻该机场航空单位的负责人向上级报告，经批准后方可起飞。

结束报告

有人飞行活动完成后，从事有人飞行活动的单位或个人应通过低空服务提供方向飞行管理部门报告。

航路、航线飞行或者转场飞行的航空器降落后，机长或者其代理人应到机场飞行管理部门或者航空公司报告飞行情况和航路、航线天气情况，送交飞行任务书和飞行天气报告表。

无人驾驶航空器飞行活动申报流程

一般要求

无人驾驶航空器飞行活动（以下简称“无人飞行活动”）申报流程见图A.2。

未经飞行管理部门批准，不应在管制空域内实施无人驾驶航空器飞行活动。

微型、轻型无人驾驶航空器在适飞空域内飞行的，无需取得特殊通用航空飞行任务批准文件。

飞行活动申请

申报飞行活动时，应提供以下信息：

- 组织飞行活动的单位或者个人、操控人员信息以及有关资质证书；

- 无人驾驶航空器的类型、数量、主要性能指标和登记管理信息；

- 飞行任务性质和飞行方式，执行国家规定的特殊通用航空飞行任务的还应当提供有效的任务批准文件；

- 起飞、降落和备降机场（场地）；

- 通信联络方法；

- 预计飞行开始、结束时刻；

- 飞行航线、高度、速度和空域范围，进出空域方法；

- 指挥控制链路无线电频率以及占用带宽；

- 通信、导航和被监视能力；

- 安装二次雷达应答机或者有关自动监视设备的，应当注明代码申请；

- 应急处置程序；

- 特殊飞行保障需求；

- 国家空中交通管理领导机构规定的与空域使用和飞行安全有关的其他必要信息。

组织无人驾驶航空器实施下列飞行活动，无需向飞行管理部门提出飞行活动申请：

- 微型、轻型、小型无人驾驶航空器在适飞空域内的飞行活动；

- 常规农用无人驾驶航空器作业飞行活动；

- 警察、海关、应急管理部门辖有的无人驾驶航空器，在其驻地、地面（水面）训练场、靶场等上方不超过真高120米的空域内的飞行活动；但是，需在计划起飞1小时前通过低空服务提供方得到飞行管理部门确认后方可起飞；

- 民用无人驾驶航空器在民用运输机场管制地带内执行巡检、勘察、校验等飞行任务；但是，应定期通过低空服务提供方报飞行管理部门备案，并在计划起飞1小时前通过低空服务提供方得到飞行管理部门确认后方可起飞。

6.2.2规定的飞行活动存在下列情形之一的，应当按照6.2.4的规定提出飞行活动申请：

- 通过通信基站或者互联网进行无人驾驶航空器中继飞行；

- 运载危险品或者投放物品（常规农用无人驾驶航空器作业飞行活动除外）；

- 飞越集会人群上空；

- 在移动的交通工具上操控无人驾驶航空器；

- 实施分布式操作或者集群飞行。

除6.2.2、6.2.3另有规定外，组织无人驾驶航空器飞行活动的单位或个人应在拟飞行前1日12时前通过低空服务提供方向飞行管理部门提出飞行活动申请。低空服务提供方代为审批的，应在飞行前1日21时前作出批准或者不予批准的决定。

按照国家空中交通管理领导机构的规定在固定空域内实施常态飞行活动的，可以提出长期飞行活动申请，经批准后实施，并应在拟飞行前1日12时前将飞行计划通过低空服务提供方报飞行管理部门备案。

使用无人驾驶航空器执行反恐维稳、抢险救灾、医疗救护等紧急任务的，应当在计划起飞30分钟前通过低空服务提供方向飞行管理部门提出飞行活动申请。低空服务提供方代为审批的，应当在起飞10分钟前作出批准或者不予批准的决定。执行特别紧急任务的，使用单位可以随时提出飞行活动申请。

备案

- 已批准的长期飞行活动和场内飞行活动应当在拟飞行前1日12时前将飞行计划通过低空服务提供方报飞行管理部门备案。

起飞确认

- 飞行活动已获得批准的单位或个人，应当在计划起飞1小时前通过低空服务提供方向飞行管理部门报告预计起飞时刻和准备情况，经飞行管理部门确认后方可起飞。

起飞报告

- 应在起飞前通过低空服务提供方向飞行管理部门报告。

结束报告

单架次降落后应通过低空服务提供方向飞行管理部门报告。

除6.6.1规定的降落报告外，长期、场内飞行活动还应在飞行周期结束后通过低空服务提供方向飞行管理部门报送活动结束报告。

附 录 A
（规范性）
飞行活动申报流程图

图A.1  有人飞行活动申报流程

图A.2  无人飞行活动申报流程

参 考 文 献

[1] 通用航空飞行管制条例

[2] 通用航空飞行任务审批与管理规定

[3] 中华人民共和国飞行基本规则

[4] 民航西南地区通用航空飞行任务审批及备案管理办法

[5] 民用无人驾驶航空器运行安全管理规则

[6] 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例