| ICS | 49．060 |
| --- | --- |
| CCS | V 41 |

团体标准

T/CQRA XXXX—XXXX

低空飞行综合管理服务系统 低空航空器指挥应答规范

Low altitude flight integrated management service system Specification for command and response of low-altitude aircraft

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

重庆市无线电和低空信息产业协会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 缩略语	3

5 通信架构	3

5.1 通信协议栈	3

5.2 多模通信架构	4

6 传输规则	5

6.1 数据传输格式	5

6.2 消息发送与接收机制	5

6.3 错误处理与重传机制	6

7 指挥应答协议	6

7.1 指挥指令下发	6

7.2 定位信息上报	8

7.3 事件上报	9

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由重庆市无线电和低空信息产业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

低空飞行综合管理服务系统 低空航空器指挥应答规范

范围

本文件规定了低空飞行综合管理服务系统（以下简称“系统”）与低空航空器以及低空运营平台（以下简称“运营平台”）的指挥应答通信要求，包括通信架构、传输规则、指挥应答协议等。

本文件适用于低空航空器的指挥应答协议设计以及相关系统、装备的研制开发。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB3205/T 1145—2024 低空航空器通信接入要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

低空航空器 low altitude aircraft

在真高1000米以下空域飞行、用于各种民用或商用用途的航空器，分为垂直起降航空器、直升机等有人驾驶的航空器和微型、轻型、小型、中型、大型民用无人驾驶航空器。

[来源：DB3205/T 1145—2024，3.2]

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

MQTT：消息队列遥测传输协议（Message Queuing Telemetry Transport）

TCP：传输控制协议(Transmission Control Protocol)

UDP：用户数据报协议(User Datagram Protocol)

QoS：服务质量（Quality of Service）

通信架构

通信协议栈

低空航空器指挥应答的对接方是低空飞行综合管理服务系统与低空航空器以及低空运营平台。通信协议采用MQTT用于大量数据的实时交互，如状态数据上报、指挥指令下发和事件上报。

具体协议栈结构如图1所示。

低空航空器指挥应答通信协议栈

多模通信架构

低空航空器具备多种通信能力，包括公网通信（4G/5G）、应急通信（北斗短报文、低轨卫星通信、地球同步轨道卫星通信）以及其他（WIFI、蓝牙、专用数据链）。在正常情况下，优先使用公网通信；公网通信故障时，自动切换到应急通信方式，确保通信的连续性。

具体架构见表1。

多模通信架构

| 通信类型 | 技术方案 | 优先级 | 切换条件 | 典型应用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公网通信 | 4G/5G 蜂窝网络 | 最高 | 信号强度 > -90dBm | 常规飞行状态上报、控制指令下发 |
| 应急通信 | 北斗短报文 | 次高 | 公网信号中断 | 山区 / 无蜂窝覆盖区域通信 |
|  | 低轨卫星通信 | 中等 | 公网 + 北斗信号中断 | 超视距远程飞行 |
|  | 地球同步轨道卫星通信 | 中等 | 公网 + 北斗信号中断 | 极端应急场景 |
| 短距通信 | WIFI / 蓝牙/专用定制数据链 | 本地 | 近场设备交互 | 机巢充电时配置更新 |

传输规则

数据传输格式

消息数据采用JSON格式进行传输，具有良好的可读性和可扩展性。具体结构如图2所示。

消息数据结构

每个消息由消息头(header)和消息体(data)组成，消息头包含消息的基本信息，如消息类型、消息ID、发送时间等；消息体包含具体的数据内容，具体格式见表2。

数据传输格式设计表

| 字段名称 | 字段内容 | 字段格式 | 字段约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消息头部分(header) |  |  |  |
| type | 消息类型 | String | 取值范围（单选）： POSITION_REPORT（定位信息上报） ALLOCATE_COMMAND（指挥指令下发） EVENT（事件上报） |
| projectId | 项目标识符 | String | 10位数字字符，由系统自动分配 |
| at | 发送时间戳，消息发送时间 | Long | 13位时间戳，毫秒级精度 |
| 消息体（data） |  |  |  |
| commandId | 指令标识符 | String | 每条指令的标识 |
| funcName | 功能名称 | String | 每个类型消息的具体功能名称，设计见后续章节 |
| productKey | 产品编码 | String | 系统授权给航空器的编码 |
| uuid | 下发指令唯一识别码，仅在指挥应答消息中存在 | String | 32位16进制字符，由系统生成 |
| at | 数据时间戳，消息数据产生时间 | Long | 13位时间戳，毫秒级精度 |
| deviceName | 设备名称 | String | 航空器的名称，在设备登记注册时确定 |
| params | 消息参数 | JSON | 具体参数值，根据功能不同而不同，具体设计见后续章节 |

消息发送与接收机制

系统与低空航空器、运营平台按照约定的主题和规则进行消息的发送和接收，通过订阅和发布相应的主题来实现消息的交互。低空航空器主动向系统上报定位信息、状态信息和事件信息；系统向低空航空器或运营平台下发控制指令和配置信息。系统使用同样的通信协议实现运营平台接入，需要飞行指挥时，先下发指令到运营平台，运营平台接收后依据指令，可更轻量地发送给低空航空器，具体的飞控执行仍然交给低空航空器自己或者外置的终端设备实现。

具体机制见图3。

消息收发机制

错误处理与重传机制

在数据传输过程中，若出现错误或丢失，采用QoS重传机制确保数据的可靠传输。发送方在发送消息后，若在规定时间内未收到接收方的确认消息，则进行重传，重传次数达到上限仍未成功时，记录错误信息并采取相应的处理措施。根据消息类别分别采用三种 QoS 级别（QoS 0、QoS 1、QoS 2），具体设计见表3。

QoS分级表

| QoS 等级 | 保证级别 | 消息丢失可能性 | 消息重复可能性 | 传输效率 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QoS 0 | 至多一次投递（At Most Once） | 可能丢失 | 不重复 | 最高 | 高频、非关键数据，如传感器周期性数据、实时状态监控（允许偶尔丢失，追求效率）。 |
| QoS 1 | 至少一次投递（At Least Once） | 不丢失（保证到达） | 可能重复 | 中等 | 重要且需确认到达的数据，如下达关键指令,如起飞 / 降落命令。 |
| QoS 2 | 恰好一次投递（Exactly Once） | 不丢失 | 不重复 | 较低 | 重要且需确认到达且不能重复的数据。 |

指挥应答协议

指挥指令下发

消息说明

该类消息用于系统向低空航空器或运营平台下发指令，从而指挥低空航空器、飞控、载荷完成一定功能，包括指定点位飞行、原地降落、返航点返航、悬停、向左避让、向右避让等指令，其功能名称，即在消息体（data）中，参数“funcName” 取值“allocate”, 参数“prams”的“cmd”参数 取值见表5。该类消息的MQTT的订阅主题格式为：iot/service/{deviceName}。

指挥指令下发消息参数命令取值表

| 指令名称 | 指令含义 |
| --- | --- |
| setwaypoint | 指定点位飞行，指挥低空航空器按照指定坐标点飞行 |
| land | 原地降落，指挥低空航空器原地降落 |
| rtl | 返航点返航，指挥低空航空器返回设定的返航点 |
| loiter | 悬停，指挥低空航空器在当前位置悬停 |
| toleft | 向左避让，指挥低空航空器按照向左避让飞行指定的距离 |
| toright | 向右避让，指挥低空航空器按照向右避让飞行指定的距离 |

低空航空器在接收指挥指令后，可以通过事件上报消息，返回指挥指令应答。

消息参数格式设计

指挥指令下发消息中消息体（data）中参数“params”的“param”参数格式设计见表6。

指挥指令下发消息参数命令格式表

| 参数名称 | 参数含义 | 数据类型 | 单位 | 数据约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data.params.cmd = "setwaypoint" |  |  |  |  |
| tasknum | 任务编号，递增 | Int | 无 | 0-65535 |
| num | 任务序号，递增 | Int | 无 | 0-65535 |
| flag | 标志位 | Char | 无 | 1位，取值为‘C’时清除后续任务,取值为‘I’在当前任务下插入 |
| pointway | 指定飞行点数组 | JSON[] | 无 | 不能为空 |
| 飞行点json数据格式 |  |  |  |  |
| lat | 飞行点纬度值，默认北纬 | Double | 度（°） | 0-90，保留3位小数 |
| lon | 飞行点经度值，默认东经 | Double | 度（°） | 0-180，保留3位小数 |
| alt | 飞行点高度值 | Double | 米（m） | 0-3000，保留1位小数 |
| radius | 位置精度 | DDouble | 米（m） | 0-100，保留1位小数 |
| data.params.cmd = "land"，无参数传递 |  |  |  |  |
| data.params.cmd = "rtl"，无参数传递 |  |  |  |  |
| data.params.cmd = "loiter"，无参数传递 |  |  |  |  |
| data.params.cmd = "toleft" |  |  |  |  |
| distance | 向左避让距离 | Int | 米（m） | 0-1000 |
| data.params.cmd = "toright" |  |  |  |  |
| distance | 向右避让距离 | Int | 米（m） | 0-1000 |

指挥指令下发消息示例如下：

{

"header": {

"type": "ALLOCATE_COMMAND",

"projectId": "1302405174",

"at": 1716282327000

},

"data": {

"commandId": "123456",

"funcName": "allocate",

"uuid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",

"at": 1716282327000,

"deviceName": "00ccFv4YyQUhf5Ps",

"params": {

"cmd": "setwaypoint",

"param": {

"tasknum": 0,

"num": 0,

"flag": "C",

"pointway":[{

"lon": 123.333,

"lat": 44.444,

"alt": 100.0,

"radius": 0.5

},

{

"lon": 123.333,

"lat": 44.444,

"alt": 100.0,

"radius":0.5

}]

}

}

}

}

解析流程

1.	检查JSON格式的完整性，若格式错误则丢弃该报文。

2.	解析消息头，验证消息类型是否为ALLOCATE_COMMAND，项目ID是否有效。

3.	解析消息体，获取指令ID、功能名称、产品编码、数据时间戳、设备名称和具体参数。

4.	解析Param字段中的JSON字符串，获取控制指令的具体参数，如起飞的目标经纬度和高度。

5.	对参数进行合法性检查，确保指令的可行性。

定位信息上报

消息说明

该类消息用于低空航空器或运营平台向系统上报自身位置信息相关数据，即在消息体（data）中，参数“funcName”取值“PositionReport”。该类消息的MQTT的订阅主题格式为：iot/property/{deviceName}。

消息参数格式设计

定位信息上报消息中消息体（data）的“params”参数格式设计见表4。

定位信息上报参数格式表

| 参数名称 | 参数含义 | 数据类型 | 单位 | 数据约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data.funcName = "PositionReport" |  |  |  |  |
| latitude | 维度值，默认为北纬 | Double | 度（°） | 0-90，保留3位小数 |
| longitude | 经度值，默认为东经 | Double | 度（°） | 0-180，保留3位小数 |
| altitude | 高度值，低空航空器海拔高度 | Double | 米（m） | 0-3000，保留1位小数 |
| relativeAlttude | 高度值，低空航空器离地高度 | Double | 米（m） | 0-3000，保留1位小数 |
| speed | 速度值 | Float | 米/秒（m/s） | 0-100，保留1位小数 |
| heading | 航向角 | Float | 度（°） | 0-360，保留1位小数 |

定位信息上报消息示例如下：

{

"header": {

"type": "POSITION_REPORT",

"projectId": "1302405174",

"at": 1716282327000

},

"data": {

"commandId": "123456",

"funcName": "PositionReport",

"productKey": "Fz4Vs4cgTpa",

"at": 1716282327000,

"deviceName": "decice-1",

"params": {

"latitude": 30.123,

"longitude": 120.456,

"altitude": 500.0,

"speed": 50.0,

"heading": 90.0

}

}

}

解析流程

1.	检查JSON格式的完整性，若格式错误则丢弃该报文。

2.	解析消息头，获取消息类型、项目ID和发送时间。验证消息类型是否为POSITION_REPORT，项目ID是否有效。

3.	解析消息体（data），获取指令ID、功能名称、产品编码、数据时间戳、设备名称和具体参数。

4.	对具体参数进行合法性检查，如经纬度范围、速度和高度的合理性等。

事件上报

消息说明

该类消息用于低空航空器或运营平台向系统主动上报事件信息相关数据，具体事件类型见表7。该类消息的MQTT的订阅主题格式为：iot/event/{level}/{deviceName}，其中“level”为事件等级，取值为0时，为“info”事件，即通报事件，对系统管理无影响或较小影响；取值为1时，为“warn”事件，即警告事件，对系统管理可能有一定影响，存在潜在风险；取值为2时，为“error”事件，即错误事件，低空航空器运行指标出现异常，对系统管理有较大影响，需要进行处理；取值为3时，为“fault”事件，即故障事件，低空航空器出现严重故障，对系统管理有严重影响，需要立即处理。

事件类型表

| 事件等级 | 事件名称 | 事件说明 | 是否传参 |
| --- | --- | --- | --- |
| info | COMM_LINK_RESTORED | 通信链路恢复 | 否 |
|  | COMM_LINK_DISCONNECTED | 通信链路断开 | 否 |
|  | COMM_LINK_SWITCHED | 通信链路切换 | 否 |
|  | ENTERING_FENCE | 进入电子围栏 | 否 |
|  | CMD_COMPLETE | 下发命令执行完毕 | 否 |
|  | CMD_RECEIVED | 所有控制指令接收ack上报 | 是 |
| warn | FLIGHT_MANEUVER_OCCURRED | 发生飞行避让 | 否 |
|  | APPROACHING_FENCE | 靠近电子围栏 | 否 |
| error | EXITING_FENCE | 超出电子围栏 | 否 |
|  | TAKEOFF_ERROR | 起飞命令执行错误 | 否 |
| fault | MOTOR_FAULT | 电机故障 | 否 |
|  | SENSOR_FAULT | 传感器故障 | 否 |
|  | FLIGHT_CONTROLLER_COMMUNICATION_FAULT | 与飞控通信故障 | 否 |
|  | LOW_BATTERY | 飞机电量低 | 是 |
|  | STORAGE_SPACE_INSUFFICIENT | 终端存储空间不足 | 否 |
|  | MOTOR_UNLOCK_FAILED | 电机解锁失败 | 否 |
|  | UNKNOWN_EXCEPTION | 未知异常 | 否 |
|  | GPS_POSITIONING_FAULT | GPS定位异常 | 是 |
|  | RTK_LOCK_FAULT | RTK锁定异常 | 否 |
|  | EMERGENCY_LANDING_OCCURRED | 飞机迫降 | 否 |

消息参数格式设计

事件上报消息中消息体（data）的“params”参数格式设计见表8。

事件上报消息参数格式表

| 参数名称 | 参数含义 | 数据类型 | 单位 | 数据约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data.funcName = “CMD_RECEIVED” |  |  |  |  |
| detail | 应答指令名称 | String | 无 | 取值与表4的指令名称保持一致 |
| uuid | 应答指令识别码 | String | 无 | 与要响应的指令消息的data.uuid保持一致 |
| data.funcName = “LOW_BATTERY” |  |  |  |  |
| detail | 电量值 | Map | 无 | Key：“voltage” Value：float，保留1位小数，单位V（伏特） |
| data.funcName = “GPS_POSITIONING_FAULT” |  |  |  |  |
| detail | 可用卫星数量 | Int | 无 |  |

事件上报消息示例如下：

{

"header": {

"type": "EVENT",

"projectId": "1302405174",

"at": 1716282327000

},

"data": {

"deviceName": "D00001",

"productKey": "Fz4Vs4cgTpa",

"projectId": "1302405174",

"funcName": "LOW_BATTE",

"at": 1716282327000,

"param": {

"detail": "voltage:11.4V"

}

}

}

解析流程

1.	检查JSON格式的完整性，若格式错误则丢弃该报文。

2.	解析消息头，验证消息类型是否为EVENT，项目ID是否有效。

3.	解析消息体，获取指令ID、功能名称、产品编码、数据时间戳、设备名称和具体参数。

4.	对事件类型、事件描述和位置信息进行合法性检查。

参考文献

[1] HB 8433－2014  民用飞机飞行管理和通信管理功能的航空电子接口要求